Relevamiento

Atención:

Optamos por conectar todo a una misma red.

En el día de la fecha, 22 de junio de 2022, se brinda asistencia técnica a la Universidad Tecnológica Nacional bajo el ticket #332773, donde se realizaron las siguientes tareas:

- Durante la primera visita:

- Se ubica a los dispositivos en el dominio de UNIVERSIDAD

- MESAENTRADA1 (Escritorio)

- MESAENTRADA2 (Escritorio)

- DESKTOP-FM06AML (Notebook)

- ADMINISTRACION (Escritorio)

- DESKTOP-AE475CY (Escritorio)

- DIRECCION1 (Escritorio)

- DIRECCION2 (Escritorio)

- UTNADMIN (Notebook)

- UTNDATOS (Notebook)

- UTNDEPORTES (Notebook)

- Se realiza un relevamiento físico del lugar, solicitando la compra de los siguientes materiales, para luego realizar la instalación de forma completa.

| Ítem | Cantidad |
| --- | --- |
| Rack Mural de 10 unidades puerta vidriada | 1 |
| Cajas de Cable de Red UTP CAT 5e | 6 |
| Bastidores para Cable-Canal 50x100 | 40 |
| Porta bastidor para Cable-Canal 50x10 | 40 |
| Jack RJ45 CAT 5e UTP Autocrimpeable | 40 |
| Patchera RJ45 24 bocas | 2 |
| Organizador de cables para Rack | 4 |
| Patchcords 0.6 mts | 25 |
| Patchcords 1.80 m | 25 |
| Switch 8 bocas | 1 |
| Periscopios para toma-corriente y Jack RJ45 | [A definir por el electricista] |

En caso de ser necesarios más materiales, ejemplo mejor señal de red (Vía Access point) se dejará detallado durante la segunda visita.

- Se procede a instalar el programa Radmin (Versión 3.5 específicamente) para optimizar el asistente remoto y poder lograr trabajar a distancia. Además, se configura también el asistente remoto oriundo de Windows. (Se adjuntan imágenes del trabajo completo)

Dicha imagen es el menú del programa, en el mismo accedemos a Permissions.

Dicha imagen es el apartado de Permissions, en el mismo podremos dar los permisos a aquellos grupos de usuarios que puedan establecer conexión de forma remota.

Aquí agregamos aquellos usuarios/grupos que deseemos otorgarles permisos. En este caso agregaremos al UNIVERSIDAD/SERVTECNICO y UNIVERSIDAD/DOMAINADMINS

En cuanto al Windows:

- Abrimos Conexión a Escritorio Remoto en el buscador de Windows, para CONECTARNOS a la IP vía DHCP (Visualizada previamente en el radmin) (En caso de que ya este configurado).

- En caso de no estar configurado por X Motivo, debemos acceder a  Panel de Control  Sistema  Configuración Avanzada del Sistema.

- En dicho apartado, iremos a la sección de Remoto. Tildaremos la opción de Permitir las conexiones Remotas a este equipo (Por predeterminado, viene la opción secundaria tildada). Luego clickeamos en Seleccionar Usuarios, donde otorgaremos permisos

a los usuarios/grupos mencionados anteriormente (DomainAdmins y ServTecnico)

- Durante la segunda visita:

Los directivos realizan la compra de un Reloj Biométrico, el mismo debe ser instalado. Utilidad de entrada y salida.

Se procede a realizar un plano de como debería ir instalada la conexión. Se adjuntan imágenes.

Futura ubicación del Rack.

Ubicación de futuro reloj biométrico

Recomendación sobre ubicación de los equipos de trabajo. (En ambas aulas de la misma forma)

Para hacer llegar el cable de red con Internet al sector, se propone el siguiente tendido, saliendo desde el switch instalado en Direcciï¿½n.

ï¿½

Finalización del Rack

A la espera del Modem proveniente de la empresa de internet, en este caso Claro.

Una vez que contamos con el modem anteriormente mencionado.

- En Mesa de Entrada, se configuro la impresora HP PAGEWIDE MFP P57750 (IP vía DHCP (21.06.122): 21.06.122.7 - HOST: HP210A06 - Nombre de Dispositivo: "Impresora

Copiadora UTN 21.06.122.7") y la misma fue instalada en los siguientes dispositivos:

- MESAENTRADA1

- MESAENTRADA2

- DESKTOP- AE475CY

- ADMINISTRACION

*Dicha instalación se produjo mediante  Panel de control  Impresoras  Agregar impresora  Por IP/HOST (Ubicamos cualquier dato brindado anteriormente para agregarla y establecer la conexión)

IMPORTANTE: Deben estar conectadas a la misma red.

- Se instalar los drivers correspondientes (Adjunto Link)

- HP PageWide Managed MFP P57750dw series Full Software and PCL 6 Driver (Recommended)

- https://support.hp.com/ar-es/drivers/selfservice/hp-pagewide-managed-p57750dw-multifunction-printer-series/8312729

Los mismos fueron comprobados mediante la impresiï¿½n de una pï¿½gina de prueba.

- Se crea una carpeta compartida de nombre "ESCANEOS" en el equipo MESAENTRADA1, con permisos de lectura y escritura para todos los usuarios. También, se crearon accesos directos en los perfiles de los puestos de trabajo mencionados anteriormente.

- Se crea un perfil de carpeta de red en la impresora HP PAGEWIDE MFP P57750, con ingreso (Ruta: \\MESAENTRADA1\ESCANEOS - NOMBRE: ESCANEOS UTN). Importante: la carpeta que se esté utilizando existe en el ordenador MESAENTRADA1 conectado a la red y las credenciales de ingreso configuradas en la impresora corresponden a las del usuario UNIVERSIDAD\BArnedo. En caso de que se cambie la contraseña de este perfil, la unidad de red no estará disponible, y, por lo tanto, deberá reingresarse en la impresora en cuestión.

- En Aula-Magna, se configuró la impresora HP PAGEWIDE MFP P57750 (IP vía DHCP: 21.06.122.16 - HOST: HP210A05 - Nombre de Dispositivo: "Impresora Magna UTN 21.06.122.16") y se instaló la misma en el siguiente dispositivo, corroborando funcionamiento con páginas de prueba:

  - DESKTOP-FM06AML

  - UTNADMIN

  - UTNDEPORTES

  - UTNDATOS

- Se cargaron licencias de Windows 10 Pro y Office 2021 Hogar y Empresas en los siguientes equipos (nuevos):

Nombre de Equipo: MESAENTRADA1

Tipo: PC DE ESCRITORIO

Procesador: INTEL CORE I5 4440 3.1GHZ

Placa de Video: NO TIENE

Memoria RAM: 8GB

Espacio del Disco: 220GB SSD 1TB RIGIDO WD

Licencias Activas:

- Sistema Operativo Windows 10 Pro 64-bit (Clave de Licencia: XX12X-XXXXX-X8XX-339XX-9XX6X)

- Office 2021 Hogar y Empresas (Clave de Producto: 4XXXX-XXXXX-X32XX-X6X3X-X7XXX agregada a licenciasutn@servicios.gob.ar el 22 de junio de 2022)

Nombre de Equipo: MESAENTRADA2

Tipo: PC DE ESCRITORIO

Procesador: INTEL CORE I5 4440 3.1GHZ

Placa de Video: GeForce GTX 1050TI

Memoria RAM: 4GB

Espacio del Disco: 500GB RIGIDO WD

Licencias Activas: NO TIENE. Se utiliza versión gratuita.

Nombre de Equipo: DESKTOP FM06AML

Tipo: Notebook.

Procesador: INTEL CORE I7 7700 4.2GHZ

Placa de Video: GeForce GTX 1650

Memoria RAM: 8GB

Espacio del Disco: 1TB RIGIDO WD

Licencias Activas: NO TIENE. Se utiliza versión gratuita.

Nombre de Equipo: ADMINISTRACION

Tipo: PC DE ESCRITORIO

Procesador: INTEL CORE I5 4440 3.1GHZ

Placa de Video: NO TIENE

Memoria RAM: 4GB

Espacio del Disco: 220GB SSD ï¿½ 500GB RIGIDO WD

Licencias Activas:

- Sistema Operativo Windows 10 Pro 64-bit (Clave de Licencia: XX35X-XXXXX-X7XX-689XX-1XX0X)

- Office 2021 Hogar y Empresas (Clave de Producto: 8XXXX-XXXXX-X65XX-X1X2X-X6XXX agregada a licenciasutn@servicios.gob.ar el 22 de junio de 2022)

Dicha instalación se realiza mediante Boot vía Usb. Las licencias fueron compradas previamente por la instituciï¿½n.

* Se recomienda también la compra de 1 Router, preferiblemente TP-LINK, para lograr una conexión de las redes creadas anteriormente por los switchs. *

Los directivos de dicho establecimiento nos solicitan la instalación de cámaras de seguridad (2) y Scanners (1), aparte de lo instalado anteriormente.

- La compra consiste en un kit de 2 (unidades) modelo CAMARA IP ST-IPEXTW71 (Nombradas como Mesa de Entrada1 y Mesa de Entrada2, respectivamente).

- Las mismas están especialmente realizadas para lograr la conexión mediante WI-FI.

- La función más novedosa es SmartLink: la aplicación emite un sonido que capta la cámara y le informa a través de una frecuencia sonora específica, el nombre de la red y la contraseña WiFi. La cámara no necesita ser conectada al router ni a ningún dispositivo previamente.

Para la instalación del equipo Scanner HP Scanjet N6350, se solicita descargar el software de escaneo HP (https://support.hp.com/ec-es/document/c03957623). Luego la conexión a RED se hace a través de IP.

Este Escáner permite la conexión de hasta 20 dispositivos. Se conectan los siguientes equipos:

- MESAENTRADA1

- MESAENTRADA2

Ambos configurados de forma predeterminada.

Se instaló y configuró el router TP-LINK TL-WPA4220 KIT. El nombre visible de la red inalámbrica es "Utn Privada" y su contraseña utn2022. Se corroboró el funcionamiento con los usuarios del sitio.

- En cuanto a los periféricos, se recomiendan el uso de teclados y mouses inalámbricos a través de USB. (Preferiblemente marca Logitech)

Por último, también se recomienda la adquisición de 1 AP o WAP (Access point o Wireless Access point) También conocidos como puntos de acceso (Access point). Son dispositivos para establecer una conexión inalámbrica entre equipos y pueden formar una red inalámbrica externa (local o internet) con la que interconectar dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas. Esta red inalámbrica se llama WLAN (Wireless local area network) y se usan para reducir las conexiones cableadas. {Recomendado Marca Fortinet}. Ya que no llega buena señal de Internet al area de mesa de entrada (2), con la posibilidad de conectar variados dispositivos tecnológicos, entre ellos celulares, notebooks y/o otras.

Dejo como referencia una imagen del tipo de conexión que se realizó en el Cable-Canal con los elementos indicados:

Imagen interna del Rack

- Según lo charlado con Gladys, directora de la institución, se desea instalar Wifi en cada aula para el uso de los alumnos, tomando red de los puertos habilitados. Se recomienda la implementación de routers en cada sector.

- Se recuerda a los usuarios que los puertos habilitados solo pueden utilizarse vía cable de red.

Precio final:

En cuanto al precio de la mano de obra, este ronda entre el 30% y 45% de lo adquirido en materiales.

TOTAL:

Datos finales:

Cantidad de Host intermediarios/finales:

- MESAENTRADA1 (Escritorio)

- MESAENTRADA2 (Escritorio)

- DESKTOP-FM06AML (Notebook)

- ADMINISTRACION (Escritorio)

- DESKTOP-AE475CY (Escritorio)

- DIRECCION1 (Escritorio)

- DIRECCION2 (Escritorio)

- UTNADMIN (Notebook)

- UTNDATOS (Notebook)

- UTNDEPORTES (Notebook)

- Switch (2)

- Impresoras (2)

- Scanners (1)

- Cámaras de Seguridad (2)

- AccessPoint (2)

- Teléfonos celulares de aquellas personas que se encuentran frecuentemente en la oficina

- Router (1)

- Modem (1)